惠州市第二人民医院(红花湖院区）2号楼二楼阳台隐形防护网工程需求概述

一、需求概述 ：

1、项目名称 ：

惠州市第二人民医院——2号楼二楼阳台隐形防护网工程

2、拟建地点：

惠州市第二人民医院红花湖院区——惠城区古塘坳大道23号

- 项目说明：2号楼二楼阳台在原有玻璃栏杆的基础上加装隐形防护网，在连廊位置增设安全门与阳台连接。

- 项目内容：

- 拆除部份玻璃栏杆与铝孔板，安装1850*2200不锈钢格栅门；地面变形缝彩用不锈钢板压型安装；两边反梁位置设计坡道各60cm宽贴防滑砖；阳台玻璃栏杆与连廊位置采用不锈钢格栅网连接；50*50*3镀锌方通设计拉力柱，间距小于8m；铝合金上下轨道，拉4mm尼龙钢丝网，间距5-6cm，横向间距小于80cm。

四、工期安排：

签订合同后，要求15天内完成。