惠州市第二人民医院红花湖院区门诊楼扶手电梯加装防护栏工程需求概述

一、需求概述 ：

1、项目名称 ： 惠州市第二人民医院红花湖院区门诊楼扶手电梯加装防护栏工程

2、拟建地点：惠州市第二人民医院红花湖院区门诊楼

- 项目说明：红花湖院区1号楼门诊楼1-2、2-3楼的扶手电梯外侧扶手防护栏偏低，存在安全隐患，为确保安全，需对1-2、2-3楼的扶手电梯防护栏进行加高。

- 项目内容：

- 1、采用不锈钢通40*40框架压槽，配合固定配件与原电梯桥架紧密焊接，护栏离楼板高度为2.5米，护栏不锈钢压槽框架内安装5mm厚透明耐力板，透明结构胶固定。

- 2、电梯桥架位置采用9mm厚胶合板封底，碳晶板装饰面。

- 3、安装时间要求夜间施工。

- 四、项目要求

- 1、方案要求：应结合现场实际情况及安全要求出具施工方案，确保方案符合医院安全要求。

- 2、施工要求：严格按照施工规范标准进行安装，确保护栏的安装稳固、美观。

3、质量控制：施工过程中需要对每个环节进行严格的质量控制，确保施工质量符合设计要求。

4、安全保障：施工现场需要严格遵守安全规定，采取必要的安全措施，确保施工过程中不发生安全事故。

5、施工人员：施工人员需要具备相关的技能和经验，能够熟练操作施工设备和工具。

6、进度控制：施工过程中需要按照施工计划进行进度控制，确保工期不延误。

7、竣工验收：施工完成后需要进行竣工验收，应以国家颁发的施工规范和质量检验标准为依据。

五、工期安排：

签订合同后，要求20天内完成。

- 六、质保期：工程竣工验收后一年。

- 七、验收要求：必须通过医院相关部门的验收，如实际施工与施工方案不符，施工单位应立即进行整改。

- 八、违约责任：若施工单位未能按照约定的时间、质量、数量等要求施工。甲方有权利要求乙方在合理期限内完成整改，并由施工单位承担由此产生的全部费用。

- 九、付款方式：工程竣工验收后支付合同金额的100%。

惠州市第二人民医院总务科

2025年3月 25日